Отчет по лабораторной работе #1

«Измерение производительности компьютера на стандартных операциях»

Цель: на основе примера ex02b.c измерить производительность персонального компьютера и учебного сервера класса на операциях следующих типов: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень (paw), а также на вычислениях функций математической библиотеки – exp, log, sin.

Текст программы:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <omp.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

long nc = 1000000000;

double t1, t2, s1 = 0.0, s2 = 0.0;

double a = 1.23456789, b = 0.987654321;

/* Защита от оптимизации: используем аргумент командной строки */

volatile double sink = (argc > 1) ? atof(argv[1]) : 1.0;

/* Деление */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += a / (b + i * sink);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += a / (i * sink);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec '/' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Умножение */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += a * (b + i * sink);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += a * (i * sink);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec '*' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Сложение */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += a + b + i * sink;

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += a + i * sink;

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec '+' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Вычитание */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += a - b - i * sink;

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += a - i * sink;

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec '-' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Возведение в степень */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += pow(a * sink, b);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += pow(a * sink, i * 1e-9);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec 'pow' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Экспонента */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += exp(b * sink);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += exp(i * 1e-9 * sink);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec 'exp' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Логарифм */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += log(b * sink + 1.0);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += log(i * 1e-9 * sink + 1.0);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec 'log' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Синус */

t1 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s1 += sin(b * sink);

t1 = omp_get_wtime() - t1;

t2 = omp_get_wtime();

for(long i = 1; i <= nc; i++) s2 += sin(i * 1e-9 * sink);

t2 = omp_get_wtime() - t2;

printf("Time: %.6lf %.6lf sec 'sin' perf.: %e GFlops\n", t1, t2, 1.0 / fabs(t2 - t1));

/* Финальная защита: выводим результат, зависящий от всех вычислений */

printf("Sink: %.12lf\n", s1 + s2);

return 0;

}

Output:

Выводы:

- Базовые операции (+, -, *, /) выполняются непосредственно блоками FPU процессора и достигают десятков/сотен GFlops. Трансцендентные функции (pow, exp, log, sin) реализованы в программной библиотеке libm через итерационные алгоритмы (ряды Тейлора, методы Ньютона, CORDIC), поэтому их производительность на 1–2 порядка ниже (1–5 GFlops).

- Компиляторы с флагами -O2/-O3 агрессивно вырезают циклы. Без volatile, зависимости от argv или принудительного вывода результата бенчмарк покажет 0.000000 sec и бесконечную производительность, что делает измерение бессмысленным.

- Почему минуч показал ~552 GFlops, а плюс ~20 GFlops? Возможно, компилятор векторизовал цикл вычитания, обрабатывая 4–8 double за такт? Не очень уверен.